北海道大学大学院獣医学研究院放射線障害予防規程

（平成20年6月16日制定）

（目的）

第１条　この規程は，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号。以下「防止法」という。）及び電離放射線障害防止規則（昭和47年9月30日労働省令第41号。以下「電離則」という。）に基づき，北海道大学大学院獣医学研究院（以下「本研究院」という。）におけるエックス線装置，放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物（以下「放射性同位元素等」という。）及び放射線を放出する同位元素の数量などを定める件により定められた下限数量以下の非密封放射性同位元素（以下「下限数量以下RI」という。）の管理区域外の取扱いを規制することにより，これらによる放射線障害を防止し，もって本研究院内外の安全を確保することを目的とする。

（定義）

第２条　この規程において「放射性同位元素」とは，防止法第2条第2項に規定する放射性同位元素及び電離則第2条第2項に規定する放射性物質をいう。

2 　この規程において「エックス線装置」とは，労働安全衛生法施行令第13条第33項に規定する装置をいう（付随的にこれと同等のエックス線を発生する装置を含む。）。

3　 この規程において「放射性同位元素装備機器」とは，防止法第2条第3項に規定する機器をいう。

（組織）

第３条　本研究院における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に関する組織は，別図のとおりとする。

（安全委員会）

第４条　本研究院の放射性同位元素等による放射線障害の防止を適切に実施するために北海道大学大学院獣医学研究院放射線障害予防安全委員会（以下「安全委員会」という。）を置く。

2 　安全委員会の組織及び運営については，北海道大学大学院獣医学研究院放射線障害予防委員会内規に定める。

（主任者及びその代理者）

第５条　放射線障害の防止について監督を行わせるため，本研究院の放射性同位元素等を取り扱う施設（以下「放射線施設」という。）に，放射線取扱主任者（以下「主任者」という。）を置く。

2 　主任者は，防止法第34条第１項に規定する放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから，北海道大学大学院獣医学研究院長（以下「研究院長」という。）が選任する。

3 　主任者が，旅行，疾病その他の事故により，その職務を行うことができない場合は，その職務を代行させるため，主任者の代理者を置かなければならない。

4 　主任者の代理者の選任については，それぞれ第2項の規定を準用する。

5　 主任者の職務を補助するため，主任者補佐を置く。

6 　放射線施設の維持のため，点検者を置く。

（主任者の職務）

第６条　主任者は，防止法，電離則及びこの規程の定めるところに従い，本研究院における放射線障害の防止に努め，放射線施設に立ち入る者に対し，放射線障害の防止に関し必要な指導監督を行うとともに，次の業務を行う。

(1) 放射性同位元素等の使用，保管，廃棄及び運搬の管理

(2) 予防規程の改廃への参画

(3) 放射線施設の改廃等に係る参画

(4) 法令に基づく申請，届出，報告書等の作成及び審査

(5) 放射線施設における立入検査等の立会い

(6) 事故等の原因調査

(7) 研究院長に対する意見の具申

(8) 施設及び設備の調査点検

(9) 地震等の災害時の調査点検

(10) 放射性同位元素等の使用，保管，廃棄及び運搬に係る帳簿，書類等の保管及び監査

(11) 下限数量以下RIを使用する場所（以下「監視区域」という。）及び監視区域を利用する放射線業務

従事者の監督・指導を行う。本研究院における監視区域は北海道大学大学院獣医学研究院公衆衛生学第1実験室P3施設，同微生物学第2実験室P3施設，人獣共通感染症リサーチセンターP3共通実験室，同P2共通実験室，および低温科学研究所RI実験室の5箇所とする。

(12) その他放射線障害防止に関する必要事項

（研究院長の責務）

第７条　研究院長は，本研究院における放射線障害の防止及び放射線施設の維持及び管理に関し，総括するものとする。

2 　研究院長は，前項の措置の実施に当たっては，主任者の意見を尊重しなければならない。

3 　研究院長は，防止法第36条の2第1項及び第2項に基づき，主任者に定期講習を受けさせなければならない。

（取扱者の登録）

第８条　放射性同位元素等の取扱い，管理又はこれに付随する業務（以下｢取扱等業務｣という。）に従事しようとする者（管理区域に立ち入らない者及び一時的に立ち入る者を除く。）は，研究院長に登録の申請をしなければならない。

2 　前項の登録を申請した者は，第25条に規定する教育訓練及び第26条に規定する健康診断を受けなければならない。

3 　研究院長は，第1項の規定による登録の申請があったときは，前項の教育訓練を受けた者で，健康診断の結果，可とされた者のうち，取扱等業務に従事することが適当と認める者について登録するものとする。

4　 監視区域のみを使用する者の身分は「管理区域外専従使用者」とし，研究院長に登録の申請をしなければならない。

5　 管理区域外専従使用者は，一年を超えない期間に教育訓練を受けなければならない。

6 　登録は，その年度内に限り効力を有するものとする。

7 　登録されている者がその年度を超えて登録を継続しようとするときは，第1項，第2項，第3項及び第4　項の規定に準じて，登録更新の申請をするものとする。

8 　研究院長は，前項の規定による登録更新の申請があったときは，取扱等業務を継続することが適当と認める者について登録するものとする。

9 　研究院長は，第3項及び前項の規定により登録した者（以下「取扱者」という。）の氏名を主任者及び北海道大学放射性同位元素等管理委員会（以下「管理委員会」という。）に通知するものとする。

（取扱者手帳の交付及び携行）

第９条　研究院長は，取扱者に放射性同位元素等取扱者手帳（以下「取扱者手帳」という。）を交付する。

2 　取扱者は，取扱等業務に従事するときは，取扱者手帳を携行するものとし，主任者から提示を求められたときは，これを提示しなければならない。

（放射線施設の新設及び改廃）

第10条　放射線施設を新設又は改廃しようとするときは，研究院長は，放射線障害の防止に関して北海道大学総長（以下「総長」という。）及び管理委員会と事前に協議しなければならない。

2 　前項の放射線施設が新設又は改廃を完成したときは，研究院長は，その旨を総長及び北海道大学放射性同位元素等管理委員会（以下「管理委員会」という。）に報告しなければならない。

（放射線施設の維持管理）

第11条　研究院長は，放射性同位元素等を使用し，又は設置する施設（以下「使用施設」という。），放射性同位元素を貯蔵する施設（以下「貯蔵施設」という。）及び放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する施設（以下「廃棄施設」という。）の位置，構造及び設備が，法令に定める技術上の基準に適合するよう，6月を超えない期間に1回以上施設の点検を行い，その結果異常を認めたときは，修理等の必要な措置を講じなければならない。

2 　前項の点検に係る実施項目，時期及び点検者等については，研究院長が定めるものとする。

3 　研究院長は，エックス線装置について労働安全衛生法第45条に規定する定期検査を行い，その記録を保存しなければならない。

4 　管理区域外の使用に関し，監視区域ごとに作業従事者の中から「取扱責任者」を設け，その作業に対する責任を負うものとする。

5　  監視区域における非密封線源の使用は管理部局長ならびに放射線取扱主任者が管理する。

（放射線施設の調査点検）

第12条　研究院長は，管理委員会が行う定期又は臨時の放射線施設への立入り又は帳簿，記録等による放射線施設の維持管理及び放射性同位元素等の取扱いの状況についての調査点検を受け,　その結果に基づき適切な措置を講じなければならならない。

（使用の届出等）

第13条　取扱者は，密封されていない放射性同位元素（以下「非密封放射性同位元素」という。）を新たに入手しようとするとき又は使用方法を変更しようとするときは，放射性同位元素使用計画書を主任者に提出し，主任者の許可を得なければならない。

2 　取扱者は，事前に使用する予定の非密封放射性同位元素の核種及び数量を主任者に届け出なければならない。

3　 主任者は，非密封放射性同位元素の使用数量が1日最大使用数量，3月間使用数量及び年間使用数量を超えないように管理するものとする。

4　 第1項に規定された使用計画書の計画内容が終了するときは，報告書を主任者に提出しなければならない。

（放射性同位元素の受入れ・払出し）

第14条　取扱者は主任者の指示を受けて，以下に定めるRI等の受入れ・払出しの都度，その内容を確認し，放射性同位元素の種類および数量，受入れ又は払出し年月日及びその相手方の氏名又は名称を記録しなければならない。

(1) 購入した放射性同位元素等の受入れ

(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲受け

(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲渡し

2 　前項の規定は，管理区域外で使用する場合の下限数量以下RIの受入れ・払出しにも適用する。

（放射性同位元素等を使用する場合の共通的遵守事項）

第15条　放射性同位元素等（放射性同位元素によって汚染された物を除く。以下この条において同じ。）を使用する場合には，取扱者は主任者の指示に従い，次に掲げる事項を厳守して人体の受ける線量をできる限り少なくするとともに，環境への放射性同位元素等の放出の防止に努めなければならない。

(1) 放射性同位元素等は，所定の使用施設において使用すること。

(2) 初めて取扱等業務に従事する者又は取扱等業務従事経験の少ない者は，経験者と共に作業すること。

(3) 使用施設は，常に整理整とんし，不必要な機器類を持ち込まないこと。

(4) 放射線測定器を携行する等，被ばく管理を適切に行うこと。

(5) 作業室その他放射性物質を吸入摂取し，又は経口摂取するおそれのある場所において飲食及び喫煙を行わないこと。

(6) 使用記録等については, 所定の項目について記録すること。

2　放射線施設には，当該施設内の目につきやすいところに放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

（密封されていない放射性同位元素を使用する場合の遵守事項）

第16条　密封されていない放射性同位元素を使用する場合には，前条に定めるもののほか, 次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 実験方法について十分に準備研究し，放射線障害の発生するおそれが最も少ない使用方法を採用すること。

(2) 作業室に立ち入るとき又は作業室から退出するときは，所定の作業衣，ゴム手袋，履物等を着脱すること。

(3) 実験操作は，原則としてフード又はグローブボックス内で行い，かつ，直接皮膚粘膜等に放射性同位元素を付着させないようにすること。

(4) 作業を開始するときは，あらかじめ作業場所の汚染の有無を検査し，汚染の無いことを確認すること。

(5) 作業中は，身体各部，作業衣，器具，実験台等の汚染の有無を随時検査し，汚染を発見したときは，直ちに除去，脱衣等の措置をとるものとし，除去することが困難な場合は，主任者に申し出てその指示を受けること。

(6) 作業中に生じた放射性廃棄物のほか，清掃，汚染の除去等により生じた汚染物もすべて放射性廃棄物として，第23条の定めるところにより廃棄すること。

(7) 放射性同位元素を投与した動物の飼育，処理等については，特に呼気，じんあい等による空気の汚染に注意すること。

(8) 誤って人体及び施設等に大量の汚染を生じ，又は生じた疑いがあるときは，直ちに主任者に報告すること。

(9) 作業が終了したときは，作業場所の汚染の有無を検査し，汚染の無いことを確認した後，作業室から退出すること。

(10) 管理区域からは，できるだけ物品を持ち出さないこと。やむを得ず持ち出すときは, 主任者の許可を得ること。

(11) 作業室及び廃棄作業室から退出するときは，所定の場所で身体各部，衣服，履物等の汚染の有無を検査し，汚染がある場合は，これを除去すること。

（エックス線装置を使用する場合の遵守事項）

第17条　エックス線装置を使用する場合には，第14条に定めるもののほか，次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) エックス線装置を使用するときは，必要な防護措置を取り，みだりに人を近づかせないようにすること。

(2) エックス線装置を使用中は，出入口に使用中であることを明示する標識を掲げること。

(3) エックス線装置を随時移動させて使用する場合には，放射線の照射中，そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所（外部放射線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。）に取扱者を立ち入らせてはならない。

2　 エックス線装置又はそれを設置する室には，エックス線装置の種類及び定格出力を明記した標識を掲げること。

（放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の持ち込み，持ち出し等）

第18条　放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を放射線施設内に持ち込み，又は管理区域外に持ち出す場合には，主任者の許可を得なければならない。

2　 管理区域から監視区域の放射性同位元素への持ち出し可能な核種は32P，35S，14C，3Hに限定し，それぞれの核種において監視区域で１日の最大使用量は32P　0.100MBq，35S 100.000MBq，14C 10.000MBq，3H 37.00MBqを越えない量とする。ただし複数核種を持ち出す場合は個々の核種の持ち出し量と上限値との比を計算し，その和が１を越えない範囲でなければならない。持ち出しに際しては核種ならび持ち出し量の主任者による許可を得ることが必要である。

3　 管理区域から監視区域への下限数量以下RIの持ち出しの際には，必要最小限度量にとどめるようにすること。

4　 他事業所と本研究院監視区域の間の直接の放射性同位元素の持込あるいは持ち出しは許可しない。

（管理区域への立入制限）

第19条　取扱者以外の者が管理区域内に立ち入るときは，あらかじめ主任者の許可を得るとともにその指示に従わなければならない。

（保管）

第20条　放射性同位元素の保管については，取扱者は主任者の指示に従い，次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 放射性同位元素は，所定の貯蔵施設において保管すること。

(2) その日の放射性同位元素の使用が終了したときは，必ず所定の貯蔵施設に保管すること。ただし，これが困難な場合には，主任者の許可を得て，使用施設の所定の場所に保管することができる。この場合は，種類，数量及び取扱者名を明示し, 所定の標識を付けること。

(3) 放射性同位元素を貯蔵施設に持ち込み，又は貯蔵施設から持ち出すときは，その都度，持込者，持出者，種類，数量等を記録すること。

(4) 下限数量以下RIの監視区域内での保管は認めない。監視区域内で使用後に，放射性同位元素の保管の必要が生じたときは管理区域内に戻し，管理区域内の貯蔵施設において保管すること。

（事業所内運搬）

第21条　放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を事業所内において運搬する場合には，取扱者は主任者の指示に従い，これを所定の容器に封入し，容器及びこれを運搬する車両等の表面における1センチメートル線量当量率が2ミリシーベルト毎時を，表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が100マイクロシーベルト毎時をそれぞれ超えないようにし，かつ，容器の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

（事業所外運搬）

第22条　放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を学外において運搬する場合には，取扱者は主任者の指示に従い，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和35年総理府令第56号。以下「防止法施行規則」という。）第18条の3に定める放射性輸送物とし，Ｌ型，Ａ型，ＢＭ型又はＢＵ型に分類して運搬しなければならない。

2 　主任者は，運搬の年月日，方法及び荷受け人又は荷送人の氏名又は名称ならびに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称が記帳されていることを確認しなくてはならない。

（廃棄）

第23条　放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する場合には，取扱者は主任者の指示に従い，次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 固体状のものは，可燃物，不燃物，難燃物に分別後，保管廃棄し，廃棄業者に引取依頼。動物及びその糞尿は乾燥した後保管廃棄する。

(2) 液体状のものは，放射性同位元素の原水，1次洗浄水は保管し，廃棄業者に引取依頼をし，2次洗浄水以降は，排水処理設備にて防止法施行規則第19条第1項第5号に規定する濃度限度以下にし放流する。放射性有機廃液は廃棄物保管室で保管し，廃棄業者に引取依頼する。

(3) 気体状のものは，廃棄設備のフィルタユニットを通し，防止法施行規則第19条第1項第2号に規定する濃度限度以下にして排出する。

(4) 監視区域での下限数量以下RIの使用に際して固体状の廃棄物が生じた場合には，所定の容器に詰め，管理区域内の廃棄物保管室にて，第1項にしたがって廃棄する。

（測定）

第24条　研究院長の指名する者（以下「測定者」という。）は，放射線障害が発生するおそれのある場所における放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況並びに空気中の放射性物質の濃度の測定を，取扱開始前及び取扱いを開始してからは1月を超えない期間ごとに1回実施し，測定結果を所定の記録簿に記録しなければならい。ただし，エックス線装置を固定して使用し，使用の方法および遮へい物の位置を変えない場合並びに放射性同位元素装備機器を使用する場合にあっては6月を超えない期間ごとに1回実施し，測定結果を所定の記録簿に記録しなければならない。

2 　測定者は，放射線障害が発生するおそれのある場所に立ち入った者についての外部被ばく及び内部被ばくによる線量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し，測定結果を所定の記録簿に記録しなければならない。ただし，取扱者以外の者で，管理区域に一時的に立ち入る者の実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りでない。

3　 外部被ばくによる線量の測定は，管理区域に立ち入っている間継続して行い，4月1日，7月1日，10月1日及び1月1日を始期とする各3月間（1月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと診断された者を除く）及び妊娠中の女性にあっては毎月1日を始期とする1月間）及び4月1日を始期とする1年間について測定結果を集計し，集計の都度所定の記録簿に記録するものとする。

4 　内部被ばくによる線量の測定は，放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取したとき及び放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては，3月（1月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと診断された者を除く）及び妊娠中の女性にあっては毎月1日を始期とする1月）を超えない期間ごとに1回測定し，測定結果を測定の都度所定の記録簿に記録するものとする。

5 　放射性同位元素による汚染の状況の測定は，密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設に立ち入る者について，当該施設から退出するときに行い，手，足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され，その汚染を容易に除去することができない場合に限り測定結果を測定の都度所定の記録簿に記録するものとする。

6 　測定者は，前3項の測定結果から，実効線量及び等価線量を4月1日，7月1日，10月1日及び1月1日を始期とする各3月間（1月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと診断された者を除く）及び妊娠中の女性にあっては毎月1日を始期とする1月間）及び4月1日を始期とする1年間について当該期間ごとに算定し，算定の都度所定の記録簿に記録しなければならない。

７　前項の実効線量の算定の結果，4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は，当該1年間を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した5年間についての累積実効線量（4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計）を毎年度所定の記録簿に記録しなければならない。

8 　第1項及び第3項から前項までの記録簿は，記録の都度主任者の確認を受けなければならない。

9 　研究院長は，第1項及び第3項から第7項までの記録を保存（第1項の記録については5年間とする。）するとともに，第3項から第7項までの記録の写しを記録の都度，取扱者へ送付しなければならない。

（教育訓練）

第25条　管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者は，放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受けなければならない。

2 　研究院長は，管理委員会と連携し，管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対して，初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務に従事する前にあっては，次に掲げる項目及び時間数の教育及び訓練を，管理区域に立ち入った後又は取扱等業務の開始後にあっては，1年を超えない期間ごとに当該項目の教育及び訓練を実施しなければならない。

(1) 放射線の人体に与える影響　30分間以上

(2) 放射性同位元素等の安全取扱　4時間以上

(3) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令　1時間以上

(4) 北海道大学大学院獣医学研究院放射線障害予防規程　30分間以上

(5) その他放射線施設における放射線障害の発生の防止に必要な事項

3 　研究院長は，前項の教育及び訓練の一部又は全部に関し十分な知識及び技能を有していると認めた者については，管理委員会に協議し，当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。

4 　研究院長は，エックス線装置のみを使用する者については，管理委員会に協議し，一部の項目についての教育及び訓練を省略することができる。ただし, 放射性同位元素管理区域内にあるエックス線装置についてはこの限りではない。

5 　管理区域外専従使用者は，一年を超えない期間に主任者が行う教育訓練を受けなければならない。

（健康診断）

第26条　取扱者（取扱者としての登録を申請した者を含む。以下この条において同じ。）は，次に掲げる項目について健康診断を受けなければならない。

(1) 被ばく経歴の評価

(2) 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査

(3) 末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

(4) 眼の検査

(5) 皮膚の検査

2 　前項の健康診断は，取扱者として登録する前に受けなければならない。

3 　取扱者は，第1項の健康診断を，取扱等業務に従事した後6月を超えない期間ごとに1回以上受けなければならない。ただし，前年度において取扱等業務に従事していないか又は前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず，かつ，当該年度においても超えるおそれがない者については，医師である北海道大学保健センター長（以下「保健センター長」という。）が必要と認めたときに限る。

4 　前項ただし書の規定により省略した場合であって，その後当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えた場合は，直ちに健康診断を受けなければならない。

5 　第3項の規定にかかわらず，取扱者が次の各号の一に該当する場合は，遅滞なく，健康診断を受けなければならない。

(1) 放射性同位元素を誤って吸入摂取し，又は経口摂取したとき。

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され，その汚染を容易に除去することが

できないとき。

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され，又は汚染されたおそれのあるとき。

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし，又は被ばくしたおそれのあるとき。

6 　研究院長は，前5項の健康診断の実施について, 保健センター長に依頼するものとする。

7　 研究院長は，保健センター長から健康診断の結果及び第3項ただし書の規定により健康診断を省略した場合にはその理由の通知を受け，その記録を保管しなければならない。

8 　研究院長は，前項の健康診断の結果の通知を受けたときは，主任者及び取扱者に通知の写しを交付しなければならない。

（放射線障害を受けた者等に対する措置）

第27条　研究院長は，保健センター長及び主任者の意見に基づき，放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対して，その程度に応じ，取扱時間の短縮，取扱いの制限等の措置をとるとともに必要な保健指導を行うものとする。

2 　研究院長は，過度の被ばくを受けた者が生じた場合は，その原因を調査し，適切な措置を取らなければならない。

（記帳）

第28条　研究院長は，放射線施設に次に掲げる帳簿（以下「帳簿」という。）を備えなければならない

(1) 放射性同位元素取扱者名簿

(2) 放射性同位元素使用計画書

(3) 受け入れ又は払出しに関する記録

(4) 保管に関する記録

(5) 取扱に関する記録

(6) 廃棄に関する記録

(7) 運搬に関する記録

(8) 排水記録

(9) ガスモニタリング記録

(10) 排気口における核種毎の濃度計算の記録

(11) 汚染状況の測定の記録

(12) 管理区域境界と事業所境界の測定記録

(13) 内部被ばく計算の記録

(14) 教育訓練記録

(15) 健康診断記録

2 　主任者は，帳簿に所要事項を確実に記載するとともにその内容を点検し，毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に記録簿等を閉鎖しなければならない。

3 　帳簿の保存期間は，帳簿の閉鎖後５年間とする。

4 　第1項の帳簿の様式は, 研究院長が別に定める。

5  下限数量以下RIの管理区域から監視区域への持ち出し，監視区域での使用，監視区域から管理区域の貯蔵室への返却，監視区域で生じる第23条（4）に該当する物の廃棄に関する事項は記帳しなければならない。監視区域の取扱責任者はこれをとりまとめ，主任者の確認を得る。帳簿の閉鎖と保存期間は第2項と第3項の規定に従う。

（盗難等の予防措置）

第29条　主任者及び取扱者は，放射性同位元素について，盗取，所在不明その他の事故が生じないように日常の管理に注意しなければならない。

（事故時の措置等）

第30条　放射性同位元素に関し，次に掲げる事態が発生したときは，発見者は直ちに，主任者及び研究院長に通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗難及び所在不明が生じたとき。

(2) 放射性同位元素が異常に漏えいしたとき。

(3) 取扱者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え，又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

(4) 前3号のほか，放射線障害が発生し，又は発生するおそれのあるとき。

2　 研究院長は，前項の通報を受け，又は自らそれを知ったときは，その旨を直ちに，その状況及びそれに対する措置を５日以内に総長に報告し，前項第１号に該当する場合にあっては，これを警察署に遅滞なく届け出なければならない。

3　研究院長は，前項の報告を受けたときは，直ちに，その状況及びそれに対する措置を総長を経由して，10日以内に文部科学大臣及び関係機関に報告しなければならない。

（危険時の措置等）

第31条　地震，火災その他の災害により放射線障害の発生するおそれのあるとき又は放射線障害が発生したときは，発見者は直ちに，主任者及び研究院長に通報しなければならない。

2 　主任者及び研究院長は，前項の通報を受け，又は自らそれを知ったときは，その状況を判断し，直ちに，避難，警告，隔離，汚染の広がり防止等応急の措置を講ずるとともに，研究院長は，法令の定めるところにより警察署，消防署等に直ちに通報し，これを総長に報告しなければならない。

3 　研究院長は，第１項の報告を受けたときは, 総長を経由して文部科学大臣及び関係機関に遅滞なく届け出なければならない。

（地震等の災害時における措置等）

第32条　主任者は，地震，火災等の災害が発生したときは，第11条第2項の規定により研究院長が定めた点検に係る実施項目について点検を行い，その結果を研究院長を経由して，総長に報告しなければならない。

（管理委員会への報告）

第33条　研究院長は，前3条に掲げる事態が発生したときは，その状況及びそれに対する措置を管理委員会に報告しなければならない。

（定期報告）

第34条　研究院長は，毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し，総長を経由して，文部科学大臣に報告しなければならない。

（雑則）

第35条　この規定の実施に必要な事項は，安全委員会の議を経て研究院長が別に定める。

附　則

1　 この規程は，平成20年6月16日から施行する。

2　 北海道大学大学院獣医学研究科放射線障害予防内規（平成18年4月1日制定）は，廃止する。

附　則

この規程は，平成22年7月23日から施行する。

附　則

この規程は，平成29年4月1日から施行する。

別紙（第３条関係）

放射線障害の防止に関する組織

研究院長

点検者

安全委員会

主任者

主任者補佐

放射線学

教室担任

取扱者

教室担任